情境十五：CCHP机组故障，故障编号6停运。
故障时间：2023年08月28日7:00~14:00

故障位置：CCHP机组

机组出力波形:（蓝色正常，黄色故障）CCHP  N64

CCHP燃气轮机与制冷机故障，造成CCHP机组故障乃至停运，节点输送功率逐步为0，系统发出警报并进行修理。系统源侧供给结构改变，此拓扑区域能源经其他线路输送。线路故障被排除后，系统恢复原来运行状态，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N62  N27

CCHP机组故障停运后后，较近线路在其功率下降到不符合标准之前不再向系统内输送功率（也就是机组在下降崩溃边缘时提前切断功率输送，防止低质量 能量影响整体质量）输送功率随之下降至0；经故障排除后，线路恢复运行，修复过程中受调度规划等因素可能会造成一定的延迟恢复现象。如图一所示。

为了保持系统内供应稳定，调度中心修正系统供给侧拓扑结构，部分管道输送功率增加，承担起原机组负荷区域内相应节点需求，在故障排除后，拓扑恢复，输送功率恢复。如图二所示。

故障节点中远距离负荷节点波形：N28  N63

对距离CCHP机组中远节点（浅色区域），事故对其造成一定影响但是并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。虽然看上去比较波动剧烈，但是从实际值上，波动非常轻微。