情境二：线路三相接地引发跳闸三个半小时
故障时间：2023年05月20日9:00~12:30

地点：N13与N114节点之间线路

故障类型：三相接地，波及范围见上图。

故障线路波形:（蓝色正常，黄色故障）N13  N114

于023年05月20日9:00~12:30在N13----N114线路发生三相接地故障，图中横坐标为每分钟。纵坐标单位为兆瓦，发生三相短路后，断路器迅速跳闸，线路功率由原8MW附近降低为0.01MW附近。经3.5小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N2  N45

发生三相短路后，较近线路功率下降，下降情况受系统短路后拓扑结构影响。经三个半小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近电厂储能波形：（蓝色正常，黄色故障）N108

为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为就近增加火力发电厂锅炉节点效率，经三个半小时左右，故障被排除，出力恢复。

故障节点中距离负荷节点波形：（蓝色正常，黄色故障）N12

对距离故障较远节点，因短路事故造成功率下降波及波形如下，经故障排除后，系统功率恢复。