横坐标每隔15分钟记录一次

一、风机预测出力：4组异常天气+设备故障（波形已定好，需要改数量级）

1.暴雨天（1周）导致风机零件故障，叶片阻力增大，线路被雨水浸泡，风机出力降低。（当地天气为夏季阵风）(8月3日17：45-8月6日12：15左右)

2.冰雹天气（1周）导致叶片出现受损，部分零件被砸坏，风机出力降低。(5-9月易发生冰雹)（6月10日21：30-6月13日19：45）

3.寒潮天气分为4段之间不连续（4段一共3周左右分不同时间段插入）。（内蒙古蒙东风电厂图片数据）

（1）：11月5日-11月9日发生风机覆冰导致脱网现象。

（2）：12月16日-12月19日发生大风切机，部分风机停止发电。

（3）：12月23日-12月27日发生低温脱网导致零部件损坏。

（4）：1月17日-1月22日发生晴冷无风易造成电网缺电

沙尘天气（1周）发生在4月左右，沙尘颗粒侵蚀叶片轴承等，同时伴有大风，造成设备故障，出力因为大风先增加，因为故障后降低。（4月18日21：45-4月24日18：00）

二、光伏预测出力：3组（波形已定好，需要改数量级）

1.暴雨天气（1周）：光照强度大幅下降，雨水浸泡导致线路绝缘下降，部分光伏设备停用。雨后光伏数据逐步增加，但是不如最初出力多。（通常在7-8月，7月15日4：45-7月18日19：15）

2.寒潮天气（1周）：设备表面出现结冰，部分光伏逆变器因天气损坏，导致出力光伏出力降低。后续出力逐渐增加恢复。（论文图片数据，1月左右1月12日4：00-1月14日16：15）

3.沙尘天气（1周）：设备表面大量覆沙，侵蚀光伏板，同时聚热效应导致部分光伏板设备损坏，设备出力降低，经修复与清洁，出力逐渐增加恢复。（4月9日8：45-4月12日12：00）

三、线路负荷故障（故障一般最多持续8小时算上电路切掉抢修）：3组（根据matlab仿真结果修改的数据）

异常天气下的线路负荷故障：在故障期间和抢修期间与普通的线路故障区别不大，但是由于天气影响，在故障发生前和恢复后节点负荷会随天气发生相应的变化。

1.单相接地+暴雨（紫色①N13与N114节点之间线路）：雨天临近前气温降低，电负荷相比日常有所增加，雨水浸泡导致绝缘下降，出现单相接地故障，最多维持2小时运行，发现故障后切除电负荷降为0，工作人员经6小时检查抢修恢复供电。（7月3日16：45-7月4日00：30）

故障发生前的一天7月2日-7月3日用电负荷稍微增加。

影响周围节点（近距离）：例如N115居民节点收到影响，电负荷下降但并不会降为0，N114节点故障修好后逐渐恢复。

影响周围节点（远距离）：例如N116居民电，对距离故障较远节点，因短路事故造成功率下降波及并不是很严重，经故障排除后，系统功率逐渐恢复。

气负荷例子（以故障节点N114为例）：因为雨天温度下降且电路出现短路事故，气负荷增加。周围影响节点气热负荷基本很少量增加。

二、三相接地故障+雷电天气

三相接地故障通常发生率很低占总故障概率1.14%，设定雷电天气易发生三相接地（雷雨天气一般4-9月）。N13与N114节点之间线路故障。三相接地属于严重故障，发生立即切断，引发跳闸2小时检修线路5个小时共7个小时。（4月5日12：30-4月5日19：45）

影响周围节点（近距离）：例如N115居民节点收到影响，电负荷下降但并不会降为0，N114节点故障修好后逐渐恢复。

影响周围节点（中距离）：例如N108节点收到影响，为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为就近增加火力发电厂锅炉节点效率，经7小时左右，故障被排除，出力恢复。

影响周围节点（远距离）：例如N116居民节点收到影响，电负荷下降但并不会降为0，N114节点故障修好后逐渐恢复。

气负荷例子（以故障节点N114为例）：因为雨天温度下降且电路出现短路事故，气负荷增加。周围影响节点气热负荷基本很少量增加。

三、两处同时发生三相接地故障+雷电天气

N11与N10节点之间线路和N9与N8节点之间线路同时(根据仿真结果，与上面三相接地差别不大) （4月5日12：30-4月5日19：45）

故障节点附近波形：

影响周围节点（近距离）：例如N118，N114,N115居民节点收到影响，电负荷下降但并不会降为0，故障修好后逐渐恢复。

影响周围节点（中距离）：例如N108节点收到影响，为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为就近增加火力发电厂锅炉节点效率，经7小时左右，故障被排除，出力恢复。

影响周围节点（远距离）：例如N116居民节点收到影响，电负荷基本不会变动太多，节点故障修好后逐渐恢复。

气负荷例子：负荷增加。周围影响节点气热负荷基本很少量增加。